高效能網路期末專案書面報告
DBTable Packet Classification

演算法：DBTable | 資料集：ClassBench ACL1 100K rules | 作者：P77141155 陳燁龍

# 摘要

本報告研究 DBTable 封包分類演算法。封包分類的目標，是在大量規則中依照來源 IP、目的 IP、來源埠、目的埠與協定，找出最高優先權的相符規則。DBTable 的重點不是把每條規則都拿來逐一檢查，而是先從規則集合中找出最有辨識力的幾個 bit，利用這些 bit 把規則分到多個小表格中。查詢封包時，只要先查到對應的小表格，再做完整五元組驗證，就能減少平均查找成本。

# 1. 論文方法的白話說明

## 1.1 一分鐘白話版

可以把 DBTable 想成一個大型圖書館的快速索引。沒有索引時，找一本書要從第一排一路掃到最後一排；DBTable 的做法是先觀察所有書的特徵，挑出最能分辨書本位置的幾個欄位，做成索引卡。封包來時，先用這張索引卡找到可能的位置，再到那一小格裡逐一確認。

套回封包分類：書本就是 rules，索引卡就是 discriminative bitsets，小格子就是 bucket。DBTable 希望每個 bucket 裡的候選規則越少越好，但又不能漏掉真正會匹配的規則。因此它會讓有 wildcard 的規則複製到多個可能 bucket，查詢時再做精確比對，保證結果仍是最高優先權的正確規則。

## 1.2 DBTable 實際做的四件事

| 步驟 | 白話意思 | 技術意義 |
| --- | --- | --- |
| 1. 觀察 ruleset | 先看所有規則的 IP prefix 分布，不急著查詢。 | 統計來源/目的 IP bit 在規則中的分布與可分辨程度。 |
| 2. 挑出有辨識力的 bit | 挑幾個最能把規則分開的問題，例如第 1 個 bit 是 0 還是 1。 | 形成 discriminative bitset，讓 bucket 盡量平均、候選集合盡量小。 |
| 3. 建立 bucket table | 每條規則依照這些 bit 被放到對應格子；如果規則太寬，就放到多個格子。 | 處理 prefix wildcard 與 replication，建立查詢用索引表。 |
| 4. 查詢時先定位再驗證 | 封包先用相同 bit 找格子，再只檢查格子裡的規則。 | candidate reduction 後仍做 exact five-tuple match 與 priority selection。 |

## 1.3 為什麼這樣會快

封包分類慢，通常不是因為判斷一條規則很難，而是因為規則太多。若 ruleset 有十萬筆，每個封包都掃十萬筆會很慢。DBTable 的加速點在於：先用少數 bit 做快速索引，把候選規則從十萬筆縮到一個 bucket 裡的幾百筆，最後才做完整五元組比對。

這也解釋了 DBTable 的取捨：它用較多建表時間與額外記憶體，換取查詢時少掃很多規則。若規則的 IP prefix 分布很有規律，選到的 discriminative bits 可以把規則切得很開，DBTable 就會有好效果；若規則充滿 wildcard，規則會被複製到很多 bucket，記憶體與建表成本就會上升。

## 1.4 與論文名詞對照

| 論文/程式名詞 | 白話解釋 | 在本專案中的對應 |
| --- | --- | --- |
| Discriminative bitsets | 最能把規則分群的 bit 集合。 | src/dbtable_classifier.py 會對 64 個來源/目的 IP bit 排名並選出 12 個。 |
| Bucket table | 查詢用索引表，每個 key 對到一小群候選規則。 | buckets: dict[int, list[int]]。 |
| Wildcard / prefix replication | 規則沒有指定某個 bit 時，它可能屬於多個 bucket。 | _rule_signatures() 會產生多個相容 key。 |
| Exact match | 最後仍要完整檢查五元組，不能只靠索引猜答案。 | rule_matches() 檢查 IP prefix、port range、protocol mask。 |
| Highest priority rule | 多條規則匹配時，回傳優先權最高者。 | bucket 內依 priority 排序，找到最早匹配規則。 |

# 2. 演算法介紹與架構分析

## 2.1 問題定義

封包分類輸入為 packet 五元組：source IP、destination IP、source port、destination port、protocol。規則包含 IP prefix、port range、protocol mask 與 priority。查詢結果必須回傳所有相符規則中優先權最高者。

## 2.2 架構流程

ClassBench Rules -> Parser -> Discriminative Bit Ranking -> Bucket Table Build
Packet Trace -> Key Extraction -> Candidate Bucket -> Exact 5-tuple Match -> Highest Priority Rule

| 階段 | 輸入 | 主要工作 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rule parsing | ClassBench rule file | 解析 IP prefix、port range、protocol mask、priority。 | Rule objects |
| Bit ranking | All rules | 計算每個 IP bit 的分割平衡度與覆蓋率。 | Selected bits |
| Bucket build | Rules + selected bits | 依 selected bits 建立 bucket；wildcard bit 會複製到多個 bucket。 | Bucket table |
| Lookup | Packet trace | 取 packet key，掃描候選 bucket，做精確五元組比對。 | Best matching priority |

# 3. 實作方法

本專案原先使用 Python 教學版說明 DBTable 概念；本次依照助教提供的 DBTable.cpp / AMPS 官方 src/DBTable.cpp 改為 C++ 實測。benchmark harness 位於 cpp/benchmark_ta_dbtable.cpp，負責解析 ClassBench rules/trace、建立 DBT::DBTable、量測 build time、lookup time 與 memory estimate。可重現腳本為 scripts/run_ta_dbtable_experiment.py。

| 檔案 | 用途 |
| --- | --- |
| external/amps/src/DBTable.cpp | AMPS 官方 DBTable C++ 實作，與助教提供來源對應。 |
| cpp/benchmark_ta_dbtable.cpp | C++ benchmark harness：讀取 ClassBench、建立 DBTable、量測效能。 |
| scripts/run_ta_dbtable_experiment.py | 自動編譯並重複執行 5 次，輸出 ta_dbtable_results.json/csv。 |
| ta_reference/DBTable.cpp | 保留助教給的原始檔作對照；本地複製檔有一行 Init 被註解吃掉，因此實測使用 AMPS 官方檔。 |
| src/dbtable_classifier.py | 早期 Python 教學版，保留作概念對照，不作正式數據來源。 |

# 4. 實驗與效能評估

## 4.1 資料集與執行方式

使用 ClassBench ACL1 100K rules 檔案 data/classbench/acl1_100000.txt 與對應 trace。此下載檔名為 100K，實際有效可解析規則數為 99,330 筆，trace 測試封包數為 100,000 筆。

執行指令：python scripts/run_experiment.py --max-traces 100000

## 4.2 實驗結果

| 指標 | 結果 |
| --- | --- |
| Implementation | AMPS/TA DBTable.cpp |
| Repeat count | 5 |
| DBTable threshold (BINTH) | 4 |
| Build time avg | 0.3777 s |
| Build time min | 0.3382 s |
| Lookup total time avg | 0.005990 s |
| Average lookup time avg | 59.902 ns |
| Average lookup time min | 52.750 ns |
| Estimated memory | 4.017 MiB |

結果顯示，改用 AMPS/助教 C++ DBTable.cpp 後，lookup time 大幅下降到數十 ns 等級。這代表先前 Python 版本主要適合說明概念，不適合作為正式效能比較。正式比較應以本節 C++ 實測數字為準。

# 5. 與組員的比較分析

本節比較 DBTable、HybridTSS 與 CutSplit 三種方法。DBTable 數據已改用 AMPS/助教 C++ DBTable.cpp 重新量測，與先前 Python 教學版不同。三者都使用 ClassBench acl1_100k 類資料，但 CutSplit 回報實際載入 99,833 筆規則，DBTable 本次載入 99,330 筆規則，因此仍需注意資料與實作細節差異。

| 面向 | DBTable（本專案） | HybridTSS（組員一） | CutSplit（組員二） |
| --- | --- | --- | --- |
| 設計核心 | 用 discriminative bits 建 bucket，先縮小候選集合。 | 以 tuple space/hash 類索引快速定位相同 tuple 的候選規則。 | 以 cut/split 決策結構切分搜尋空間，讓封包沿路徑找到候選規則。 |
| Rules loaded | 99,330 | 未提供 | 99,833 |
| Build time | 0.3777 s | 0.0249 s | 0.424338 s |
| Average lookup time | 59.902 ns | 133.987 ns | 285.687 ns |
| Memory | 4.017 MiB | 709.45 MiB | 537.38 MiB |
| 優勢 | lookup time 最低，memory 也是三者最低。 | build time 最短。 | build time 比 DBTable 短，memory 低於 HybridTSS。 |
| 弱點 | build time 不是最低。 | memory consumption 很高，約為 DBTable 的 176.6 倍。 | lookup 比 DBTable 與 HybridTSS 慢，memory 約為 DBTable 的 133.8 倍。 |
| 適用情境 | 需要極低 lookup latency，且希望 memory 低於其他兩種對照方法。 | 需要極快建表且記憶體充足。 | 建表時間比 DBTable 敏感，但仍可接受較高記憶體的情境。 |

從更新後的 C++ 實測數字看，DBTable 平均 lookup time 為 59.902 ns，是三者中最低；HybridTSS 為 133.987 ns，CutSplit 為 285.687 ns。HybridTSS 的 build time 只有 0.0249 s，是三者最快，但 memory 達 709.45 MiB，成本最高。CutSplit 的 build time 為 0.424338 s，比 DBTable 短，但 memory 為 537.38 MiB，仍明顯高於 DBTable。整體來看，DBTable 在本次比較中同時提供最佳查詢延遲與最低記憶體使用量；HybridTSS 適合極快建表但記憶體充足的情境；CutSplit 則適合重視建表時間勝過 lookup latency 與 memory footprint 的情境。

# 6. 結論

DBTable 的價值在於把 ruleset 的分布特性轉換成快速 bucket index，使 packet lookup 不必面對完整規則集合。本次實驗在 ClassBench ACL1 100K 資料上完成建表、查詢與記憶體估計，並透過線性掃描抽樣驗證正確性。後續若要更貼近論文與 AMPS 實作，可將 prefix_tuple、port_node、動態 tuple range 與 C++ SIMD/hash optimization 納入。

# 參考資料

DBTable: Leveraging Discriminative Bitsets for High-Performance Packet Classification, IEEE/ACM Transactions on Networking, 2024.

Packet classification algorithms list: https://github.com/matthiola0/packet-classification-algorithms

AMPS reference implementation including DBTable: https://github.com/JiaChangGit/amps

ClassBench packet classification generator: external/classbench-packet-classification and https://github.com/classbench-ng/classbench-ng